实验1  利用DFT分析信号频谱

一、实验目的

1. 掌握DTFT、DFT的定义，理解两者之间的关系。

2. 掌握DFT分析信号频谱的基本步骤。

3. 理解频谱混叠、栅栏效应、频谱泄漏、频率分辨率等概念及产生原因。

二、实验原理与方法

1. DFT与DTFT的关系

有限长序列x(n),0≤n≤N-1的离散时间傅里叶变换（DTFT）定义为

XejΩ=n=0N-1xne-jΩn

对X(ejΩ)在0≤Ω≤2π上等间隔采样，便得到N点离散傅里叶变换（DFT）：

Xk=XejΩΩ=2πkN=n=0N-1xne-j2πkNn,0≤k≤N-1

反之，DTFT可以看作DFT的插值结果：

X(ejΩ)=k=0N-1X[k]ϕ(Ω-2πkN)

其中

ϕ(Ω)=sin(NΩ/2)Nsin(Ω/2)⋅e-jΩN-12

在MATLAB中，freqz可用于计算有限长序列的DTFT，fft用于计算有限长序列DFT。

2. 利用DFT分析信号频谱

已知连续时间信号x(t)，其傅里叶变换为

X(jω)=-∞+∞x(t)e-jωtdt

其中ω为模拟角频率。

对x(t)进行采样，记采样序列为x[n]=x(nT)，其中T为采样间隔，则采样序列的频谱（DTFT）为

X(ejΩ)=1Tk=-∞∞Xj(ω-ωs)=1Tk=-∞∞XjΩ-2πkT​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

其中Ω=ωT为数字角频率，ωs=2πT为采样角频率。

对采样序列进行截断，记作xMn=xnrMn，其中rMn为矩形窗函数。截断序列的频谱（DTFT）为

XM(ejΩ)=12πX(ejΩ)⊛RM(ejΩ)

对XM(ejΩ)进行频域采样，设采样点数为N，得到

Xk=XMejΩ​Ω=2πkN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

基于上述分析，利用DFT分析信号频谱的步骤归纳如下：

- 确定时域采样率Fs（或采样间隔T），得到离散序列xn=x(nT)；

- 确定截断长度M，得到M点离散序列xMn=xnrMn，其中rMn为矩形窗函数；

- 确定频域采样点数N（通常要求N≥M），计算截断离散序列的N点DFT，得到X[k]。

可见，有限长序列的DFT可视为原连续时间信号频谱的一种近似。采用DFT分析信号频谱时，需要注意以下几点问题：

- 频谱混叠。如果采样率低于奈奎斯特采样率（信号最高频率的2倍），频谱会出现混叠误差。对于非带限信号（频谱无限宽），应考虑覆盖主要频率范围。

- 频谱泄漏。对于截断信号，窗函数的频谱会引入到信号频谱中，造成频谱泄漏。解决办法是采用旁瓣小的窗函数（如汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗等）。对于周期信号，可以令DFT点数等于周期的整数倍，此时可消除频谱泄漏。

- 频率分辨率。数字域与模拟域的频率分辨率分别定义为

ΔΩ=2πN

Δf=1NT=1T0

其中N为时域采样点数。

频率分辨率决定了区别不同频率的最小间隔。为提高频率分辨率，可以增加序列的采样点数N或观测时长T0。仅增加DFT点数（对序列补零），无法提高频率分辨率。

- 栅栏效应。使用DFT计算频谱，得到的结果只是N个频谱样本值，样本值之间的频谱是未知的，就像通过一个栅栏观察频谱，称为“栅栏效应”。可以通过增加DFT点数，增加频谱密度，减小栅栏效应。

三、实验内容

示例：已知正弦序列xn=cos(Ω0n),0≤n≤N-1，其中Ω0=2π/3，N=20

（1）计算该序列的DTFT和N点DFT，并画出幅度谱；

（2）对该序列补零，计算32点DFT，并画出幅度谱，观察结果有何不同；

（3）将长度N改为30，重复(1)，并画出幅度谱，观察结果有何不同。

图1(a) 实验结果(1)

图1(b) 实验结果(2)

图1(c) 实验结果(3)

参考代码：

N = 20; % seq. length

nfft = N; % FFT point

omega = pi/3;

n = 0:N-1;

x = cos(omega*n);

h = fft(x,nfft); % DFT

a = fftshift(abs(h));

w = -1:2/nfft:1-1/nfft;

L = 512; % DTFT length

[h0,~] = freqz(x,L,'whole'); % DTFT

a0 = fftshift(abs(h0))*L;

w0 = -1:2/L:1-1/L;

figure

stem(w,a,'filled','LineWidth',1.5,'markersize',3);

hold on

plot(w0,a0,'--','linewidth',1.5);

grid on

legend('DFT','DTFT');

ylim([min(a0),max(a0)+0.5]);

title('$|X[k]|$','Interpreter','latex');

xlim([-1,1]);

xticks([-1,-1/3,0,1/3,1]);

wlab = {'$-\pi$','$-\Omega_0$','$0$','$\Omega_0$','$\pi$'};

xticklabels(wlab);

四、实验作业

1. 已知连续时间信号x(t)=e-5tu(t)，利用DFT分析该信号的频谱。

(1) 设采样率为Fs = 100Hz，信号时长为5s，DFT点数等于序列长度，画出该信号的频谱，并与理论值对比；

(2) 通过改变采样率、信号时长、DFT点数，分析频谱的变化关系，明确不同参数对频谱的影响。

2. 已知连续时间信号xt=cos2πf1t+cos2πf2t,0≤t≤T0，其中f1=48Hz，f2=52Hz，利用DFT分析该信号的频谱。

(1) 设信号时长为T0=1s，采样率为Fs=200Hz，DFT点数等于序列长度，利用DFT画出信号频谱；

(2) 设DFT点数N=256，其他条件同(1)，利用DFT画出信号频谱，观察与(1)有何不同，并分析原因；

(3) 设信号时长分别为T0=0.2, 0.3, 0.5s，其他条件同(1)，利用DFT画出信号频谱，观察与(1)有何不同，能否正确分辨两个频率分量。

五、实验报告要求

1. 简述实验目的、实验原理、实验内容和实验过程。

2. 列出完成各项实验内容所编写的程序代码并给出实验结果，程序代码中在必要的地方应加上注释，必要时应对实验结果进行分析。

3. 总结实验中的主要结论、遇到的问题及解决方法，谈谈你的收获和体会。