实验2  离散时间系统的变换域分析

一、实验目的

1. 掌握离散时间系统频率响应的定义及MATLAB绘制方法。

2. 掌握离散时间系统系统函数的定义及MATLAB分析方法。

3. 掌握系统零极点的定义，理解系统零极点分布与系统特性的关系。

二、实验原理与方法

1.离散时间系统的系统函数

离散时间系统的系统函数定义为

H(z)=n=-∞+∞h(n)z-n

在MATLAB中，可以采用符号数学工具箱的ztrans函数和iztrans函数计算z变换和z逆变换：

Z = ztrans(F); 求符号表达式F的z变换。

F = iztrans(Z); 求符号表达式Z的z逆变换。

由差分方程描述的离散时间系统的系统函数具有如下形式：

Hz=BzAz=b0+b1z-1+…+bMz-Ma0+a1z-1+…+aNz-N

基于上述形式，可以利用MATLAB函数impz画出系统的冲激响应：

impz(b,a,n); 其中b、a分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按z-1升幂排列），n为冲激响应绘制长度。

2.离散时间系统的频率响应

离散时间系统的频率响应定义为

H(ejΩ)=n=-∞+∞h(n)e-jΩn

对于因果稳定系统（收敛域包含单位圆），频率响应与系统函数具有如下关系：

HejΩ=Hz​z=ejΩ

若系统函数为有理函数，可以利用MATLAB函数freqz绘制的频率响应：

[H,w] = freqz(b,a); 其中b、a分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按z-1升幂排列）。

3.离散时间系统的零极点分析

在MATLAB中可以通过函数roots来求系统函数分子多项式和分母多项式的根，从而得到系统的零极点。此外，还可以利用MATLAB的zplane函数来求解和绘制零极点分布图，zplane函数的调用格式为：

zplane(b,a); 其中b、a分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按z-1升幂排列）。

zplane(z,p); 其中z、p为零极点序列。

系统函数是描述系统的重要依据，研究系统函数的零极点分布不仅可以了解系统单位抽样响应的变化，还可以了解系统的频率特性响应以及判断系统的稳定性：

- 系统函数的零极点共同决定了系统冲激响应h(n)的形式。

- 根据系统的零极点分布，可以通过向量法分析系统的频率响应。

- 因果稳定系统的充要条件是全部极点都位于单位圆内。

三、实验内容

示例：已知离散时间系统的系统函数为：

H(z)=1+2z-1+z-21-0.5z-1-0.005z-2+0.3z-3

试采用MATLAB画出其零极点分布图，画出系统的冲激响应h(n)和频率响应H(ejΩ)，并判断系统是否稳定。

1.零极点图：

b = [1 2 1];

a = [1 -0.5 -0.005 0.3];

zplane(b,a);

title('零极点图');

2.系统冲激响应：

impz(b,a);

title('系统冲激响应');

grid on

3.频率响应：

[H,w] = freqz(b,a);

figure

subplot(211);

plot(w/pi,abs(H));

xlabel('频率\Omega (\times\pi)');

ylabel('幅值');

title('幅频响应');

grid on;

subplot(212);

plot(w/pi,angle(H));

xlabel('频率\Omega (\times\pi)');

ylabel('相位');

title('相频响应');

grid on;

4.系统函数的极点均在单位圆内，所以系统稳定。

四、实验作业：

1. 已知离散时间系统的系统函数为：

①  H(z)=1-z-1(1-0.7z-1)(1+0.7z-1)

②  H(z)=z-1(z-0.7)(z+0.7)

(1) 分别画出两个系统的零极点分布图、冲激响应h(n)和频率响应H(ejΩ)，判断系统是否稳定；

(2) 分析系统①、②是否相同？有何区别？

2. 已知离散时间系统系统函数具有如下形式：

H(z)=m=1M(1-zmz-1)n=1N(1-pnz-1)

其中零极点分别为

①  z=-0.8, p=0.8

②  z=0.5, p=-1.25

③ z=0, p1=0.8ejπ3, p2=0.8e-jπ3

④ z1=ejπ3,z2=e-jπ3,p1=-0.8ejπ4, p2=-0.8e-jπ4

(1) 分别画出上述系统的零极点分布图、冲激响应h(n)和频率响应H(ejΩ)，判断系统是否稳定；

(2) 通过改变零极点位置（如幅度、相角），试分析零极点的位置对系统频率特性会产生怎样的影响？

五、实验报告要求

1. 简述实验目的、实验原理、实验内容和实验过程。

2. 列出完成各项实验内容所编写的程序代码并给出实验结果，程序代码中在必要的地方应加上注释，必要时应对实验结果进行分析。

3. 总结实验中的主要结论、遇到的问题及解决方法，谈谈你的收获和体会。