实验4  FIR数字滤波器设计

一、实验目的

1. 掌握窗函数法和频率采样法设计FIR数字滤波器的原理及实现过程。

2. 掌握四种类型滤波器系数与线性相位的关系。

二、实验原理与方法

详见附录。

三、实验作业

1. 采用窗函数法设计具有线性相位的数字低通FIR滤波器，指标如下：

ωp=0.3π，Rp=1dB，ωs=0.4π，As=50dB

分别采用矩形窗、汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗、凯瑟窗设计该滤波器，阶数自行设置。

(1) 画出滤波器的冲激响应和频率响应（含幅频响应和相频响应），结合实验结果，验证各类情况是否满足指标要求；

(2) 增加滤波器阶数，是否可以满足指标要求？分析并说明理由。

2. 采用频率采样法设计具有线性相位的FIR数字低通滤波器，指标如下：

ωp=0.3π，Rp=1dB，ωs=0.4π，As=50dB

① 采样点取N=20，且过渡带没有样本；

② 采样点取N=40，且过渡带有一个样本，幅值为T=0.4；

③ 采样点取N=60，且过渡带有两个样本，幅值为T1=0.6，T2=0.1；

(1) 分别确定三种情况下的幅频采样值|H[k]|、相频采样值∠H[k]，画图展示，验证是否满足对称性；

(2) 分别画出三种情况下的滤波器的冲激响应和频率响应（含幅频响应和相频响应），结合实验结果，验证各类情况是否满足指标要求。

四、实验报告要求

1. 简述实验目的、实验原理、实验内容和实验过程。

2. 列出完成各项实验内容所编写的程序代码并给出实验结果，程序代码中在必要的地方应加上注释，必要时应对实验结果进行分析。

3. 总结实验中的主要结论、遇到的问题及解决方法，谈谈你的收获和体会。

附录： FIR数字滤波器设计方法概述

1. 线性相位FIR数字滤波器

（1）线性相位条件：

线性相位的FIR数字滤波器的单位脉冲响应h(n)具有如下特性

偶对称：h(n)=h(N-1-n)          0≤n≤N-1
奇对称：h(n)=-h(N-1-n)       0≤n≤N-1                   （A2-1）

图1：FIR数字滤波器的单位脉冲响应

偶对称：N为奇数（第1类情况），N为偶数（第2类情况）

奇对称：N为奇数（第3类情况），N为偶数（第4类情况）

（2）频率响应

FIR数字滤波器的频率响应为

H(ejΩ)=n=0N-1h(n)e-jΩn                       （A2-2）

我们将H(ejΩ)表示为

H(ejΩ)=±H(ejΩ)ejθ(Ω)=H(Ω)ejθ(Ω)              （A2-3）

其中H(ejΩ)是幅度响应，H(Ω)为幅度函数，θ(Ω)为相位函数。幅度函数是一个纯实数，可为正值和负值。

h(n)偶对称时，幅度函数和相位函数为

H(Ω)=n=0N-1h(n)cosN-12-nΩ                （A2-4）

第一类线性相位：  θ(Ω)=-N-12Ω                         （A2-5）

h(n)奇对称时，幅度函数和相位函数为

H(Ω)=n=0N-1h(n)sinN-12-nΩ                （A2-6）

第二类线性相位： θ(Ω)=-N-12Ω±π2                     （A2-7）

（3）幅度函数

h(n)的上述两种情况又可分别分为N为偶数和奇数两种情况，所以一共可以分为四种类型的线性相位FIR滤波器。

a）h(n)偶对称，N为奇数（1型）

H(Ω)=n=0(N-1)2a(n)cos(Ωn)                        （A2-8）

a(0)=hN-12
a(n)=2hN-12-n  ,  n=1,2,⋯,N-12           （A2-9）

b）h(n)偶对称，N为偶数（2型）

H(Ω)=n=1N2b(n)cosn-12Ω                  （A2-10）

b(n)=2hN2-n  ,  n=1,2,⋯,N2               （A2-11）

c）h(n)奇对称，N为奇数（3型）

H(Ω)=n=1(N-1)2c(n)sin(nΩ)                        （A2-12）

c(n)=2hN-12-n  ,  n=1,2,⋯,N-12           （A2-13）

d）h(n)奇对称，N为偶数（4型）

H(Ω)=n=1N2d(n)sinΩn-12                   （A2-14）

d(n)=2hN2-n  ,  n=1,2,⋯,N2                （A2-15）

图2：FIR数字滤波器的幅度函数

偶对称：N为奇数（第1类情况），N为偶数（第2类情况）

奇对称：N为奇数（第3类情况），N为偶数（第4类情况）

表1 四类线性相位FIR滤波器特性

（4）利用MATLAB计算频率响应和幅度函数、相位函数

MATLAB提供了函数freqz用于计算频率响应，由频率响应可以求得幅度响应和相位响应。对于FIR数字滤波器，其频率响应由式A2-2给出，表达式中不包含分母多项式，使用函数freqz计算频率响应时，可认为分母多项式为1，所以函数调用格式为

- [H,w] = freqz(h,1)。

函数freqz无法给出幅度函数和相位函数，在MATLAB中可以通过两种方法计算幅度函数和相位函数。

方法1：根据H(Ω)和θ(Ω)的表达式，直接编程实现计算幅度函数和相位函数的过程。

1型和2型线性相位FIR滤波器的幅度函数和相位函数，由式A2-4和式A2-5计算，计算方法如下

N = length(h);    %h表示设线性相位的FIR数字滤波器的单位脉冲响应

L = (N-1)/2;

n = 0:N-1;

w = [0:500]*pi/500;     %在0-pi之间计算501个点

Hr = h*cos((L-n)'*w);       %计算幅度函数

Th = -L*w;         %计算相位函数

3型和4型线性相位FIR滤波器的幅度函数和相位函数，由式A2-6和式A2-7计算，计算方法如下

N = length(h);

L = (N-1)/2;

n = 0:N-1;

w = [0:500]*pi/500;

Hr = h*sin((L-n)'*w);       %计算幅度函数

Th = pi/2-L*w;        %计算相位函数

方法2：直接利用MATLAB的zerophase函数计算幅度函数，相位函数仍由式A2-5和式A2-7计算。zerophase函数的使用方法为

- [Hr,w] = zerophase(h)  h表示设线性相位的FIR数字滤波器的单位脉冲响应，w为频率采样向量，Hr为频率采样向量对应的幅度函数。

例EA2-1 已知h(n)=3,-1,2,-3,5,-3,2,-1,3，试用MATLAB绘制频率响应和幅度函数、相位函数图形。

解：首先，利用函数freqz计算频率响应

>> h = [3,-1,2,-3,5,-3,2,-1,3];

>> [H,w] = freqz(h,1);

然后，采用zerophase函数计算幅度函数，根据h(n)可知这是1型线性相位滤波器，采用式A2-5计算相位函数

>> [Hr,w1] = zerophase(h);

>> N = length(h);

>> Th = -((N-1)/2)*w1;

最后，绘制图形

>> subplot(221)

>> plot(w/pi,abs(H));

>> xlabel('\omega');ylabel('幅度响应');grid on

>> subplot(222)

>> plot(w/pi,angle(H));

>> xlabel('\omega');ylabel('相位响应');grid on

>> subplot(223)

>> plot(w1/pi,Hr);

>> xlabel('\omega');ylabel('幅度函数');grid on

>> subplot(224)

>> plot(w1/pi,Th);

>> xlabel('\omega');ylabel('相位函数');grid on

结果如图3所示

图3 频率响应和幅度函数、相位函数

可见H(Ω)=±H(ejΩ)，相位响应是分段线性的，相位函数是完全线性的。

2. 窗函数法设计FIR数字滤波器

基本原理：

窗函数设计法的基本思想为，首先选择一个适当的理想的滤波器Hd(ejΩ)，然后用窗函数截取它的单位脉冲响应hd(n)，得到线性相位和因果的FIR滤波器。这种方法的重点是选择一个合适的的窗函数和理想滤波器，使设计的滤波器的单位脉冲响应逼近理想滤波器的单位脉冲响应。

设计步骤：

（1）给定理想滤波器的频率响应Hd(ejΩ)，在通带上具有单位增益和线性相位，在阻带上具有零响应。一个带宽为ωc（ωc<π）的低通滤波器由下式给定

Hd(ejΩ)=1⋅e-jαΩ0     Ω≤ΩcΩc<Ω≤π                  （A2-16）

其中α为采样延迟，其作用是为了得到因果的系统。

（2）确定这个滤波器的单位脉冲响应

hd(n)=sinωc(n-α)π(n-α)                       （A2-17）

为了得到一个长度为N的因果的线性相位FIR滤波器h(n)，我们令

α=N-12                             （A2-18）

（3）根据阻带最小衰减，确定窗函数类型，用窗函数截取hd(n)，得到所设计FIR数字滤波器h(n)

h(n)=hd(n)w(n)                         （A2-19）

窗函数的选择：

常用的窗函数有矩形（Rectangular）窗、汉宁（Hanning）窗、海明（Hamming）窗、布莱克曼（Blackman）窗、凯瑟（Kaiser）窗等。MATLAB提供了一些函数用于产生窗函数，如表2所示。

表2 MATLAB中产生窗函数的命令

| MATLAB函数 | 窗函数 | MATLAB函数 | 窗函数 |
| --- | --- | --- | --- |
| boxcar | 矩形窗函数 | blackman | 布莱克曼窗函数 |
| hanning | 汉宁窗函数 | kaiser | 凯瑟窗函数 |
| hamming | 海明窗函数 |  |  |

在设计过程中，需要根据给定的滤波器技术指标，选择滤波器长度N和窗函数w(n)。表3列出了常用窗函数的一些特性，可供设计时参考。

表3 常用窗函数的特性

| 窗函数 | 窗函数频率特性 |  | 加窗后滤波器指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旁瓣峰值（dB） | 主瓣宽度 | 过渡带宽 | 最小阻带衰减（dB） |
| 矩形窗 | -13 | 4πN | 1.8πN | -21 |
| 汉宁窗 | -31 | 8πN | 6.2πN | -44 |
| 海明窗 | -41 | 8πN | 6.6πN | -53 |
| 布莱克曼窗 | -57 | 12πN | 11πN | -74 |

凯瑟窗是一种在实际中广泛应用的窗函数，它由下式给定

w(n)=I0β1-1-2nN-12I0β,0≤n≤N-1              （A2-20）

其中I0[x]是修正的零阶贝塞尔（Bessel）函数，参数β控制最小阻带衰减，这种窗函数对于相同的N可以提供不同的过渡带宽。由于贝塞尔函数比较复杂，这种窗函数的设计方程很难推导，然而幸运的是，有一些经验设计方程可以直接使用。

已知给定的指标Ωp，Ωst，Rp和As，滤波器长度N和凯瑟窗参数β可以按如下凯瑟窗设计方程给出

过渡带宽：ΔΩ=Ωst-Ω                        （A2-21）

N≈As-7.952.285ΔΩ+1                            （A2-22）

β=0.1102(As-8.7)0.5842(As-21)0.4+0.07886(As-21)    As≥5021<As<50       （A2-23）

设计举例：

例EA2-2 采用矩形窗设计一个数字FIR滤波器，其技术指标如下

Ωp=0.2π，Rp=2dB

Ωst=0.3π，As=16dB

解：首先，根据矩形窗的性能指标（过渡带宽）确定滤波器长度N

>> wp = 0.2*pi;wst = 0.3*pi;

>> tr_width = wst-wp;

>> N = ceil(1.8*pi/tr_width)+1

N =

19

根据式A2-17和式A2-18确定理想滤波器的单位脉冲响应hd(n)

>> n = 0:(N-1);wc = (wp+wst)/2;

>> alpha = (N-1)/2;

>> hd = (wc/pi)*sinc((wc/pi)*(n-alpha));

产生窗函数，并对hd(n)加窗得到h(n)

>> w_boxcar = boxcar(N)';

>> h = hd.*w_boxcar;

下面将画出时域和频域的图形，以确定设计出来的滤波器是否符合给定的指标。

>> subplot(221);stem(n,hd,'filled');

>> axis tight;xlabel('n');ylabel('hd(n)');

>> [Hr,w1] = zerophase(h);

>> subplot(222);plot(w1/pi,Hr);

>> axis tight;xlabel('\omega/\pi');ylabel('H(\omega)');

>> subplot(223);stem(n,h,'filled');

>> axis tight;xlabel('n');ylabel('h(n)');

>> [H,w] = freqz(h,1);

>> subplot(224);plot(w/pi,20*log10(abs(H)/max(abs(H))));

>> xlabel('\omega/\pi');ylabel('dB');

>> grid on

结果如图4所示。从滤波器频率特性曲线上可以读取到实际的阻带衰减约为20dB，可见采用这种方法设计的滤波器满足给定的设计指标。

图4 例EA2-2实验结果

3. 频率取样法设计FIR数字滤波器

基本原理：

频率取样法从频域出发，把理想滤波器Hd(ejΩ)等间隔采样得到Hd(k)，将Hd(k)作为实际设计滤波器的H(k)

H(k)=Hd(k)=Hd(ejΩ)Ω=2πNk  k=0,1,⋯,N-1         （A2-24）

得到H(k)以后，可以由H(k)来唯一确定滤波器的单位脉冲响应h(n)，其DTFT频谱H(ejΩ)也可以由H(k)求得

h(n)=IDFTH(k)                         （A2-25）

H(ejΩ)=k=0N-1H(k)φΩ-2πNk                  （A2-26）

其中φ(x)为内插函数

φ(Ω)=sin(NΩ/2)Nsin(Ω/2)⋅e-jΩN-12                   （A2-27）

由H(k)求得的频率响应H(ejΩ)将逼近Hd(ejΩ)。图5给出了0到π区间上理想滤波器（及其采样值）与实际滤波器的幅频响应。

图5  理想滤波器和实际滤波器的幅频响应（N=21）

如果设计的是线性相位FIR滤波器，则H(k)的幅度和相位一定满足附录中介绍的线性相位滤波器的约束条件。

方法1：将H(k)表示成如下形式

H(k)=H(k)ejθ(k)=Hr(k)ejθ(k)                （A2-28）

当h(n)为实数，则H(k)=H*(N-k)，由此得到

Hr(k)=Hr(N-k)                      （A2-29）

即Hr(k)以k=N2为中心呈偶对称。再利用线性相位条件可知，对于1型和2型线性相位滤波器

θ(k)=-N-122πkNN-122πN(N-k)    k=0,⋯,N-12k=N-12+1,…,N-1      （A2-30）

对3型和4型线性相位滤波器

θ(k)=±π2-N-122πkN∓π2+N-122πN(N-k)    k=0,⋯,N-12k=N-12+1,…,N-1    （A2-31）

其中，x表示取小于该数的最大的整数，例如3.5=3。

方法2：对于1型和2型线性相位滤波器，将H(k)表示成如下形式

H(k)=A(k)ejφ(k)=A(k)e-jN-122πkN                   （A2-32）

当h(n)为实数，则H(k)=H*(N-k)，由此得到

A(k)=(-1)N-1A(N-k)=A(N-k)-A(N-k)    N为奇数N为偶数             （A2-33）

对3型和4型线性相位滤波器，可做类似分析。

设计步骤：

（1）由给定的理想滤波器给出Hr(k)和θ(k)。

（2）由式A2-28求得H(k)。

（3）由式A2-25或式A2-26根据H(k)求得h(n)或H(ejΩ)。

设计实例：

例EA2-3 采用频率取样法设计FIR低通滤波器，设计指标为

Ωp=0.2π，Rp=1dB

Ωst=0.3π，As=50dB

解：这里我们试选取N=20，则取样间隔为2πN=0.1π，在Ωp和Ωst处，即k=2和k=3处各有1个频率样本。这样通带[0,Ωp]内有3个样本，阻带[Ωst,π]内有7个样本，过渡带[Ωp,Ωst]内没有样本，从而可以得到

Hr(k)=[1,1,1,0,⋯,015个0，1,1]

由于N = 20为偶数，所以我们设计一个2型线性相位滤波器，根据式A2-30有

θ(k)=-0.95πk0.95π(20-k)    k=0,⋯,9k=10,⋯,19

然后由式A2-28求得H(k)。

编写的MATLAB代码如下

N = 20;alpha = (N-1)/2;l = 0:N-1;wl = (2*pi/N)*l;

Hrs = [1,1,1,zeros(1,15),1,1];    %对理想滤波器幅度函数取样得到取样样本

Hdr = [1,1,0,0];wdl = [0,0.25,0.25,1];    %用于绘制理想滤波器幅度函数曲线

k1 = 0:floor((N-1)/2);k2 = floor((N-1)/2)+1:N-1;

angH = [-alpha*(2*pi)/N*k1,alpha*(2*pi)/N*(N-k2)];    %计算θ(k)

H = Hrs.*exp(j*angH);       %计算H(k)

h = ifft(H,N);          %计算h(n)

w = [0:500]*pi/500;

H = freqz(h,1,w);           %计算频率响应

[Hr,wr] = zerophase(h);     %计算设计滤波器的幅度函数

%绘图

subplot(221);plot(wdl,Hdr,wl(1:11)/pi,Hrs(1:11),'o');

axis([0,1,-0.1,1.1]);xlabel('\omega（\pi）');ylabel('Hr(k)');

subplot(222);stem(l,h,'filled');

axis([0,N-1,-0.1,0.3]);xlabel('n');ylabel('h(n)');

subplot(223);plot(wr/pi,Hr,wl(1:11)/pi,Hrs(1:11),'o');

axis([0,1,-0.2,1.2]);xlabel('\omega（\pi）');ylabel('Hr(ω)');

subplot(224);plot(w/pi,20*log10((abs(H)/max(abs(H)))));

axis([0,1,-50,5]);grid;xlabel('\omega（\pi）');ylabel('dB');

结果如图6所示

图6 例EA2-3实验结果

从结果图形中可以读取出阻带衰减约为16dB，显然不满足给定的设计指标。

为了得到更大的衰减，必须增大N，这样将使过渡带中出现样本。我们让过渡带上的样本成为自由样本，通过改变它们的值，以便在给定N的情况下取得最大的衰减，这种设计方法称为过渡带取样的优化设计方法。关于这些过渡带样本取值的优化问题，这里我们不讨论，在有些文献中已经给出了表格形式的解可供我们直接使用。

4. 利用MATLAB函数设计FIR数字滤波器

（1） fir1函数

MATLAB提供了函数fir1采用窗函数法设计线性相位FIR数字滤波器，使用方法如下

- h = fir1(N,Wn)

- h = fir1(N,Wn,window)

- h = fir1(N,Wn,'ftype')

- h = fir1(N,Wn,'ftype',window)

h为N阶（N+1点）FIR数字滤波器的单位脉冲响应，Wn表示以pi为单位的截止频率，window指长度为N+1的窗函数，ftype指定数字滤波器的类型，window不指定时默认使用海明窗。

（2） fir2函数

fir2函数结合频率取样法和窗函数法综合设计具有任意频率响应的FIR数字滤波器，使用方法如下

- h = fir2(N,f,m)

- h = fir2(N,f,m,window)

h为N阶（N+1点）FIR数字滤波器的单位脉冲响应，f是给定的频率点向量，m是给定频率点对应的幅度值向量，window指长度为N+1的窗函数，window不指定时默认使用海明窗。